# 查新报告

项目名称：  冠影守望者——智能泳池安全防护系统

团队名称：  冠影守望者

团队成员：李昊祺、陈香凝、董陈蓓

查新完成日期：2026年5月1日

全球发明大会中国区组委会

填写说明

# 一、查新报告格式说明

本报告每栏的大小可随内容需要进行调整，团队成员以手写形式签署查新声明后进行扫 描，以 PDF 文件格式上传到 ICC 官网。

# 二、查新点

查新点：是指查新项目中的新颖性和创新性之处。

查新要求：（1）是否已经存在与所研究项目相同或相似的研究，涵盖了查找现有文献、专利、 技术报告等相关资料，以确保对已有研究工作的充分了解；（2）对所查找到的相关研究项目    与查新项目进行深入的对比分析，重点突出项目之间的异同。包括但不限于研究目的、方法、 结果和创新点等方面的比较，以全面评估研究的新颖性和创新性；（3）对查新项目的新颖性    和创新性进行明确判断，这需要结合对比分析的结果，清晰地判断项目在当前研究领域中的   新颖性和创新性，为项目的价值和意义提供充分的论证和支持。

# 三、文献检索范围及检索策略

请选择报告中例举的或填写实际查新工作中所使用的文献检索范围（可多选），并且列出检索词等。

# 四、检索结果

检索结果应当客观准确地反映出对所检数据库和工具书中的相关文献情况进行对比分析的情 况。具体来说，检索结果包括：对所检数据库和工具书中的相关文献情况的简要描述；对所 列主要相关文献的简要描述，可以使用原文中的摘要或抽取主要信息。

# 五、查新结论

查新结论应当准确、清晰地反映查新项目的真实情况，以客观、公正的态度呈现。 结论应包括以下内容：

1. 相关文献检出情况：

检索结果涵盖多篇与项目关键内容相关的文献，以不同研究视角进行呈现；

2. 检索结果与查新项目要点的比较分析：

对现有研究与查新项目进行细致比较，凸显出项目的新颖性和创新性之处；

3. 对查新项目新颖性的判断结论：

结合相关文献分析，明确查新项目的新颖性和创新性，强调其独特价值。

# 六、附件

附件主要包括相关文献的题目、出处以及原文节录的内容。

# 七、备注

若有其他与项目相关需说明的情况，可进行备注。

# 八、签名

由项目团队成员、指导教师手写签名。

冠影守望者——智能泳池安全防护系统

项目名称

一．查新项目概况 主要特征 1. 视觉跟踪能力强：搭载单目高清摄像头与OpenCV多目标跟踪算法，小型泳池平面定位误差小，刷新率30fps，可同时稳定追踪不少于8个泳者ID。 2. 碰撞预警机制完善：针对相向、同向两类游泳场景搭建轨迹向量与加速度阈值模型，借助2.4GHz无线将预警信号传送至泳帽，以震动形式实现水中触觉提醒。 3. 溺水判定方式独特：泳帽内置ESP32-E模块并以1Hz频率广播心跳包，主机连续20秒未接收到对应ID心跳包即判定为溺水，无需水压、心率、惯性等额外传感器。 4. 状态可视化直观：池底配备两条5m RGB灯带，以5cm灯光格精度实时同步泳者位置，通过绿、黄、红三色分别对应正常、碰撞、溺水状态，低浊度、夜间环境下也可清晰识别。 5. 硬件成本低廉：核心器件为ESP32-E模块与普通USB摄像头，整机BOM成本控制在260元以内，搭建与部署难度低。 新颖性和创新性 现有泳池安全防护类产品及技术，大多单独采用纯视觉监测，或是依赖水压、惯性等佩戴式传感器实现溺水检测。本项目创新融合**OpenCV视觉多目标定位跟踪、RGB灯带状态可视化、2.4GHz无线心跳包中断判溺、泳帽无线震动碰撞预警**四大功能，形成一体化防护系统；摒弃传统传感检测方案，依靠无线信号中断判断溺水，同时区分双场景实现智能碰撞预警，整套集成方案在公开文献及专利中未见同类记载。 应用范围 可广泛应用于公共游泳馆、小区配套泳池、校园泳池，同时也适用于科创科普展示场景，适配各类中小型泳池快速落地部署。

二．查新点 1.采用 OpenCV 多目标视觉定位完成泳者 ID 跟踪，并结合底部 RGB 灯带实时映射位置与状态（绿-黄-红）。 2.基于轨迹向量与加速度双模型，对泳池内“相向-同向”两种碰撞情景进行提前预警，并通过 2.4 GHz 无线触发泳帽震动模块。 3.利用 2.4 GHz 无线心跳包中断（而非水压、惯性或视觉沉底）作为溺水判据，连续 20 s 丢包即报警，同时灯带红灯提示、蜂鸣器鸣叫、OLED 输出坐标。

三．文献检索范围及检索策略 文献检索范围： □中国知网 □维普期刊网 □万方数据知识服务平台 □中国学术期刊网络出版总库 □国家知识产权局网 □中国国家数字图书馆 □中国重要报纸全文数据库 □百度学术 □Google 学术 检索词： 泳池 防溺水 安全预警 OpenCV 2.4 GHz 无线 碰撞检测 RGB 灯带 水下定位 检索式： 1．泳池and ( 防溺水 or 安全预警 or 碰撞检测) 2．Opencv and 水下定位 3．泳池 and 2.4 GHz 无线

四．检索结果 按上述检索词，在以上数据库和文献时限内，查到一些与本课题有关的文献，提供附件（ 2 ）份，现对附件摘述如下： 1.[题名]泳池防溺水监测系统 [作者]邹旭;王廷军;刘陆军;廖钟豪;范佳旸;张远飞;曾顺 [来源]专利网 [单位]上海电机学院 [摘要]本发明提供了一种泳池防溺水监测系统，包括泳帽和监控终端；泳帽上设有设有压力监测装置、单片机和zigbee通讯芯片，压力监测装置包括按压模组和传感器模块，单片机包括计时器和控制器；若传感器模块承受的压力超过预设水压阈值后发送信号至单片机的计时器进行计时，若在预设的时间段内传感器模块承受的水压仍然超出预设水压阈值，计时器发送电信号至控制器，由控制器发送信号触发zigbee通讯芯片，zigbee通讯芯片发送包含位置信息的求救信号至监控终端；或按压模组受到外部按压后，发送电信号至单片机，由控制器触发zigbee通讯芯片，zigbee通讯芯片发送包含位置信息的求救信号至监控终端。借助本发明可以很好地对溺水情况进行预警，保障游泳者的生命安全。 2.[题名]游泳池防溺水报警装置 [作者]牛江华;崔秋林;牛江浩;张晓伟 [来源]专利网 [单位]山西晋众体育场馆管理股份有限公司 [摘要]本实用新型公开了游泳池防溺水报警装置，涉及防溺水技术领域，具体为游泳池防溺水报警装置，包括前控制块，前控制块由电源存放盒和水压检测盒两部分组成，水压检测盒的内部固定连接有分割横板，水压检测盒的内部位于分割横板的下方固定连接有报警器，电源存放盒内固定设有报警电源，前控制块的两侧固定连接有溺水保护盒，溺水保护盒内固定连接有分层挡板，溺水保护盒的侧面插接有充气气囊。该游泳池防溺水报警装置，通过感压膜、接电板、通电板和报警器的配合设置，在使用的过程中当使用者出现溺水下沉的现象时，水压的变化能够及时的出发报警，向岸上的救生员求救，从而使救生员能够快速的发现溺水现象，更加的便于救助的进行。

五．查新结论 经对检索出的相关文献进行分析、对比，结论如下： 文献1：主要是针对压力检测传感器和zigbee通讯芯片实现防溺水功能的检测和信号传输。 文献2：主要针对感压模块的使用，检测水下压力实现检测溺水。 综上所述，我国在泳池防溺水方面已有相关研究报道。但本课题的研究特点是： 1.采用 OpenCV 多目标视觉定位完成泳者 ID 跟踪，并结合底部 RGB 灯带实时映射位置与状态（绿-黄-红）。 2.基于轨迹向量与加速度双模型，对泳池内“相向-同向”两种碰撞情景进行提前预警，并通过 2.4 GHz 无线触发泳帽震动模块。 3.利用 2.4 GHz 无线心跳包中断（而非水压、惯性或视觉沉底）作为溺水判据，连续 20 s 丢包即报警，同时灯带红灯提示、蜂鸣器鸣叫、OLED 输出坐标。 检索中未见与本课题相同的报道。

六．附件清单 1.【发明公布】201710483672.6 泳池防溺水监测系统，出处：专利网 2.【实用新型】202120613908.5 游泳池防溺水报警装置，出处：专利网

七．备注 （其他需要注解或说明的内容。例如本项目已经申请过相关领域专利等。）

# 八．发明团队成员、指导教师签字的查新声明 （签署此查新声明，即表明所提交的查新报告中的陈述事实真实准确，团队成员将对报告中的所有内容负责。） 发明团队成员签名（手写） ： 发明团队指导教师签名（手写） ：