# 查新报告

项目名称：  冠影守望者——智能泳池安全防护系统

团队名称：  冠影守望者

团队成员：李昊祺、陈香凝、董陈蓓

查新完成日期：2026年5月1日

全球发明大会中国区组委会

填写说明

# 一、查新报告格式说明

本报告每栏的大小可随内容需要进行调整，团队成员以手写形式签署查新声明后进行扫 描，以 PDF 文件格式上传到 ICC 官网。

# 二、查新点

查新点：是指查新项目中的新颖性和创新性之处。

查新要求：（1）是否已经存在与所研究项目相同或相似的研究，涵盖了查找现有文献、专利、 技术报告等相关资料，以确保对已有研究工作的充分了解；（2）对所查找到的相关研究项目    与查新项目进行深入的对比分析，重点突出项目之间的异同。包括但不限于研究目的、方法、 结果和创新点等方面的比较，以全面评估研究的新颖性和创新性；（3）对查新项目的新颖性    和创新性进行明确判断，这需要结合对比分析的结果，清晰地判断项目在当前研究领域中的   新颖性和创新性，为项目的价值和意义提供充分的论证和支持。

# 三、文献检索范围及检索策略

请选择报告中例举的或填写实际查新工作中所使用的文献检索范围（可多选），并且列出检索词等。

# 四、检索结果

检索结果应当客观准确地反映出对所检数据库和工具书中的相关文献情况进行对比分析的情 况。具体来说，检索结果包括：对所检数据库和工具书中的相关文献情况的简要描述；对所 列主要相关文献的简要描述，可以使用原文中的摘要或抽取主要信息。

# 五、查新结论

查新结论应当准确、清晰地反映查新项目的真实情况，以客观、公正的态度呈现。 结论应包括以下内容：

1. 相关文献检出情况：

检索结果涵盖多篇与项目关键内容相关的文献，以不同研究视角进行呈现；

2. 检索结果与查新项目要点的比较分析：

对现有研究与查新项目进行细致比较，凸显出项目的新颖性和创新性之处；

3. 对查新项目新颖性的判断结论：

结合相关文献分析，明确查新项目的新颖性和创新性，强调其独特价值。

# 六、附件

附件主要包括相关文献的题目、出处以及原文节录的内容。

# 七、备注

若有其他与项目相关需说明的情况，可进行备注。

# 八、签名

由项目团队成员、指导教师手写签名。

冠影守望者——智能泳池安全防护系统

项目名称

一．查新项目概况 主要特征 1. 电脑总控：统一完成视觉解码、状态机、配对、可靠通信、网页监控和硬件联动。 2. 视觉定位：YOLO26l检测结合轨迹关联、倾斜泳道边界和1—70号灯映射；碰撞依据相对运动的最近接趋势形成事件。 3. 分级溺水：泳者端通信持续中断10秒进入疑似溺水，20秒升级高风险；网页、救生员手环、泳者振动和池底RGB同步响应。 4. 控制安全：真实救生动作不由演示视频自动触发，必须确认并等待设备ACK；复位成功后才清除危险状态。 5. 原型新增硬件BOM设计目标控制在260元以内，不含现成电脑和摄像头。 新颖性和创新性 相关公开技术分别涉及压力/惯性检测、无线信号失联、计算机视觉识别或穿戴式报警。本项目的差异在于由电脑把视觉轨迹、泳道位置、设备配对和通信状态融合成统一状态，再驱动双泳道位置化RGB、救生员手环和泳者端，并对救生触发设置确认、ACK和复位闭环。 应用范围 适用于校园、公共和社区泳池的辅助安全预警及科创展示。系统不替代持证救生员，原型性能仍需真实场馆和专业安全测试。

二．查新点 1．多源状态融合 电脑同时处理YOLO26l泳者轨迹、泳道/灯号映射、穿戴端心跳和人工配对关系。 2．分级风险状态 连续10秒失联进入疑似溺水，20秒升级高风险；暂停演示不会依靠额外计时自动升级。 3．位置化联动 网页、救生员手环、泳者振动和两条各70颗RGB灯同步显示正常、碰撞、疑似溺水和高风险。 4．轨迹碰撞预警 依据两名泳者的相对位置、速度和最近接趋势形成碰撞事件，仅向已配对的对应泳者发出触觉提醒。 5．安全控制闭环 设备命令采用消息编号、ACK与重试；真实救生动作需确认，复位成功后才清除状态。

三．文献检索范围及检索策略 文献检索范围 □中国知网 □维普期刊网 □万方数据知识服务平台 ☑国家知识产权局网 □中国国家数字图书馆 ☑百度学术 ☑Google学术 ☑Google Patents 检索词 泳池 防溺水；无线失联；泳者穿戴设备；救生员手环；计算机视觉；YOLO；目标跟踪；碰撞预警；RGB定位；救生装置。 检索式 1．泳池 AND（防溺水 OR 安全预警 OR 救生） 2．（计算机视觉 OR YOLO OR 目标跟踪）AND 泳池 3．（无线失联 OR 心跳包）AND 溺水 4．泳者 AND（碰撞预警 OR 振动提醒）

四．检索结果 按上述检索策略选取与本项目各关键部分最接近的5项代表性资料： 1．CN107134116A《泳池防溺水监测系统》 申请号CN201710483672.6，上海电机学院。泳帽使用压力监测、单片机和ZigBee发送包含位置的求救信号，属于压力传感型方案。 2．CN205247567U《一种智能溺水预警系统》 申请号CN201520907643.4。泳帽无线模块持续发送信号，服务端按失联逻辑判断并触发报警，与本项目的通信中断判定较接近，但未结合视觉轨迹、碰撞和位置化多终端联动。 3．CN112489371B《一种基于计算机视觉的泳池防溺水预警系统》 申请号CN202011353161.0。使用多摄像机、主机和YOLOv3处理泳池画面，属于视觉预警方案；与本项目电脑视觉部分相关，但未覆盖泳者端失联分级和配对控制闭环。 4．CN204066340U《一种游泳池防溺水报警装置及其报警系统》 申请号CN201420541842.3。泳者报警器与救生员接警器无线连接，含压力/手动报警、灯光、蜂鸣和振动，体现双穿戴端通知，但不包含视觉泳道映射与轨迹碰撞预测。 5．《An Improved YOLOv5 Algorithm for Drowning Detection in the Indoor Swimming Pool》 Applied Sciences, 2024, 14(1):200，DOI:10.3390/app14010200。研究改进YOLOv5用于室内泳池溺水识别，说明视觉深度学习在该领域已有应用。

五．查新结论 相关技术情况 检索资料表明，压力式/穿戴式报警、无线信号失联判断、计算机视觉溺水识别以及救生员接警设备均已有公开方案，因此这些单项技术不能单独作为“从未出现”的结论。 与本项目的主要差异 本项目由电脑统一融合YOLO26l轨迹、泳道灯号、穿戴端心跳和配对状态，并将碰撞、10秒疑似溺水和20秒高风险同步到双泳道RGB、救生员手环和泳者端；救生动作另有确认、ACK和复位保护。所检代表性资料未发现与这一整套组合结构和控制流程完全相同的记载。 判断说明 上述结论是面向竞赛的文献调研与技术对比，不构成法定科技查新结论、专利新颖性鉴定或法律意见。

六．附件清单 1．发明公布 CN107134116A 申请号CN201710483672.6，《泳池防溺水监测系统》，来源：国家知识产权局/Google Patents。 2．实用新型 CN205247567U 申请号CN201520907643.4，《一种智能溺水预警系统》，来源：国家知识产权局/Google Patents。 3．发明授权 CN112489371B 申请号CN202011353161.0，《一种基于计算机视觉的泳池防溺水预警系统》，来源：国家知识产权局/Google Patents。 4．实用新型 CN204066340U 申请号CN201420541842.3，《一种游泳池防溺水报警装置及其报警系统》，来源：国家知识产权局/Google Patents。 5．期刊论文 Applied Sciences 2024, 14(1):200，DOI:10.3390/app14010200。

七．备注 本报告按当前原型代码、固件、接口规范和离线演示数据更新。260元以内为不含现成电脑和摄像头的新增硬件设计目标；项目尚未完成真实场馆规模化认证。

# 八．发明团队成员、指导教师签字的查新声明 （签署此查新声明，即表明所提交的查新报告中的陈述事实真实准确，团队成员将对报告中的所有内容负责。） 发明团队成员签名（手写） ： 发明团队指导教师签名（手写） ：